МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королёва»

(Самарский университет)

Институт двигателей и энергетических установок

Кафедра автоматических систем энергетических установок

Лабораторная работа №3

По дисциплине "Программное обеспечение систем автоматического управления"

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕЧИ

Выполнили студенты группы 2415-150304D

Зюзгина Анастасия

Зюзгина Ангелина

Иноземцев Алексей

Принял: д.т.н., профессор кафедры АСЭУ

Матюнин С.А.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ

Задание:

В программной среде RSLogix 500 реализовать регулятор температуры печи (рис.1)

Рисунок 1 – Структурная схема системы регулирования температуры печи

Исходные данные:

- ПЛК – Allen-Bradley MicroLogix 1200 серия С

- Используемое ПО: Allen-Bradley RSLogix 500, RSLinx 2.42.00, RSLogix Emulate 500

- Транспортная задержка от tз = 0 … 500 мс (регулируется дискретно с шагом 100 мс)

- Допустимая величина перерегулирования, не более 10%

- Время выхода печи на режим, не более 100 с

- Мощность печи 500 ватт. Питание печи 380 В

- Постоянная времени печи Тп = 20 с. Температура в печи от 0 до 900℃. Коэффициент передачи печи Кп = 4 ℃/ватт

- Датчик температуры – термопара. Чувствительность термопары Кд = 20 мкВ/℃.

- Коэффициент передачи усилителя Ку = 0,5 В/ед.

- Коэффициент передачи нагревателя Кн = 1,3 ватт/В

- Постоянная времени нагревателя Тн = 5 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Выполнение работы	4

1	Анализ задания	4

1.1	Принципиальная схема	4

1.2	ПИД-регулятор	5

2	Алгоритм работы	7

2.1	Расчет интеграла Дюамеля	7

2.2	Расчет ПИД регулятора	9

2.3	Блок-схема	10

3 	САР температуры печи в RSLogix500	14

3.1 	Основная программа	14

3.2 	Подпрограмма ПИД регулятора	15

3.3 	Подпрограмма усилителя	18

3.4 	Подпрограмма расчета выходного сигнала с нагревателя и печи	18

3.5 	Подпрограмма датчика температуры с масштабированием	21

3.6 	Подпрограмма транспортной задержки	22

Заключение	23

Использованные источники	24

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

- Анализ задания

  - Принципиальная схема

Схема регулирования температурой печи (рис.2) состоит из следующих элементов:

- Управляющий сигнал (ступенька);

- ПИД-регулятор;

- Усилитель мощности в виде пропорционального звена с коэффициентом Ку;

- Нагреватель в виде апериодического звена;

- Печь в виде апериодического звена;

- Датчик температуры в виде пропорционального звена с коэффициентом Кд;

- Транспортная задержка в обратной связи;

- Коэффициент масштабирования.

Рисунок 2 - принципиальная схема регулятора температуры печи разработанная в программном пакете MATLAB Simulink

Передаточная функция усилителя мощности будет иметь следующий вид:

| WуS=Kу, | (1.1) |
| --- | --- |

а его переходная характеристика:

| ht=Kу∙1t=0,5 | (1.2) |
| --- | --- |

Передаточная функция нагревателя:

| WнS=KнТнS+1=1.35S+1 | (1.3) |
| --- | --- |

Его переходная характеристика:

| ht=Kн∙1-e-tТн=1.3∙1-e-t5 | (1.4) |
| --- | --- |

Если разложить экспоненту в ряд Тейлора, получим следующую зависимость:

| ht=1,3∙t5-t250+t3750 | (1.5) |
| --- | --- |

Передаточная функция печи:

| WпS=KпТпS+1=420S+1 | (1.6) |
| --- | --- |

Переходная характеристика:

| ht=Kп∙1-e-tТп=4∙1-e-t20 | (1.7) |
| --- | --- |

Если разложить экспоненту в ряд Тейлора, получим следующую зависимость:

| ht=4∙t20-t2800+t348000 | (1.8) |
| --- | --- |

Передаточная функция датчика температуры:

| WдS=Kд | (1.9) |
| --- | --- |

Его переходная характеристика:

| ht=Kд∙1t=2∙10-5 | (1.10) |
| --- | --- |

  - ПИД-регулятор

Выходная переменная ПИД-регулятора u(t) описывается переменной:

| ut=KПet+1TИ0tetdt+TДdetdt | (1.11) |
| --- | --- |

Т.е. выходная переменная ПИД-регулятора будет находится как сумма входящих в его состав управляющих компонент:

| u(t)= P (t)+ I (t)+ D (t) | (1.12) |
| --- | --- |

где	Pt=KПet- пропорциональная компонента;

It=1TИ0tetdt≈1TИ∙et∆t- интегральная компонента;

Dt=TД∙(yt-y(t-1))∆t, где yt-yt-1- разность между текущим значением выходного сигнала и значением выхода в предыдущий момент времени - дифференциальная компонента;

- Алгоритм работы

- Расчет интеграла Дюамеля

    - Теоретическая часть

В качестве стандартного входного сигнала в этом методе используется ступенчатая функция Хевисайда H(t). Отклик системы выражается в виде интеграла от произведения задержанного h(t) на входное воздействие, который носит название интеграла Дюамеля.

Зная отклик системы на воздействие в виде функции Хевисайда, можно предсказать (рассчитать) отклик системы на произвольное входное воздействие.

Если входной сигнал системы описывается функцией Uτ, где τ- независимая переменная (по которой производится интегрирование), а переходная функция системы, которая является откликом системы на ступенчатый единичный входной сигнал, – h(t), то реакция системы на этот сигнал выражается формулой:

| Yt=U0∙ht+0tU'τ∙h(t-τ)dτ, | (2.1) |
| --- | --- |

где U'τ- производная входного воздействия по времени.

Для расчета необходимо:

- Определить функцию ht

- Записать выражение h(t-τ) путем формальной замены t на (t-τ)

- Определение производной U'τ

Вместо производной используется следующее выражение:

| dUdτ≈Ut+∆τ-Ut∆τ | (2.2) |
| --- | --- |

- Подстановка найденных функций в общую формулу (2.1) и интегрирование определенного интеграла. В данном случае интеграл заменяется суммой:

| 0tUτdτ=inUi+Ui+12∆τ | (2.3) |
| --- | --- |

где 	Ui- значение функции U в i-ый момент времени,

Ui+1- значение функции U в (i+1)-ый момент времени,

n – количество на которое разбивается интервал времени t.

    - Исследование данной системы

Принципиальная схема регулирования температуры печи:

Рисунок 3 – Принципиальная схема регулирования температуры печи

САР температуры печи включает в себя два апериодических звена: нагреватель и печь. Передаточная функция двух последовательных звеньев:

| W=WнWп=1.35S+1∙420S+1=K120S+1+K25S+1, | (2.4) |
| --- | --- |

Найдем значения коэффициентов K1 и K2:

| K1=S+1201.35∙420S+15S+120s=-120=0,3467, | (2.5) |
| --- | --- |
| K2=S+151.35∙420S+15S+120s=-15=-0,3467 | (2.6) |

Зная значения этих коэффициентов, найдем переходную характеристику:

| ht=L-1Wss=K1L-1Wнs+K2L-1Wпs=0,347∙1-e-t20-0,347∙1-e-t5 | (2.7) |
| --- | --- |

Разложим экспоненту в ряд Тейлора и получим следующую переходную характеристику:

| ht=-0,052t+0,065t2-0,00047t3 | (2.8) |
| --- | --- |

Зная переходную характеристику звена и значение входного сигнала U(t), можно приближенно найти выходное значение сигнала Y(t) из нагревателя и печи:

| Yt=Y(t)old+U0t-U1tht-τ1+U1t-U2tht-τ2+U2t-U3th(t-τ3) | (2.9) |
| --- | --- |

где Ui-Ui-1 – разность значений входного сигнала в моментs времени τi и τi-1

- Расчет ПИД регулятора

Как сообщалось выше: ПИД-регулятор будет находится, как сумма входящих в его состав управляющих компонентов:

| ПИД = P + I + D | (2.10) |
| --- | --- |

где P, I , D можно найти:

P=Kpε,

I=Iold+Kиε,

D=Кдε-εold

ε – ошибка задания.

Рисунок 4 – Симулирование САР температуры печи с ПИД регулятором в MATLab Simulink

- Блок-схема

Алгоритм общей работы регулирования температуры печи представлен на рис. 5:

Рисунок 5 – Алгоритм общей работы регулирования температуры печи

Подпрограмма ПИД-регулирования:

Рисунок 6 – Алгоритм подпрограммы ПИД-регулирования

Рисунок 7 – Алгоритм подпрограммы усилителя

Рисунок 8 - Подпрограмма расчета выходного сигнала с помощью интеграла Дюамеля

Рисунок 9 - Подпрограмма датчика температуры

Рисунок 10 - Подпрограмма транспортной задержки

3 	САР температуры печи в RSLogix500

3.1 	Основная программа

Основная программа U:2 START включает в себя следующие блоки: задание уставки, тактирование, переход на подпрограммы ПИДа, усилитель, расчет выходного сигнала с печи и нагревателя, датчик, транспортная задержка.

Рисунок 11 – Основная программа

Задание уставки 1000°С записывается в переменную типа integer N7:0, в течение 100 секунд значение держится на уровне 1000, за это время температура в печи должна установиться до 1000°С с перерегулированием не больше 10%. Это достигается за счет настройки ПИД регулятора. В ранге 8 переход на подпрограмму U:9, которая рассчитывает выходное значение с ПИД регулятора, в ранге 9 переход на подпрограмму U:5 - расчет выходного значения с блока усиления, в ранге 10 переход на подпрограмму U:3 - расчет выходного значения с апериодических звеньев нагревателя и печи, в ранге 11 переход на подпрограмму U:10 - расчет выходного значения с датчика температуры, в ранге 12 – переход на подпрограмму U:4 – транспортная задержка.

3.2 	Подпрограмма ПИД регулятора

Алгоритм расчета ПИД регулятора представлен в разделе 2.2

Реализация ПИД регулятора на релейной логике представлена на рис.12 и 13.

Рисунок 12 – Подпрограмма ПИД регулятора

Рисунок 13 – Подпрограмма ПИД регулятора

Подборка коэффициентов ПИД регулятора

На рис. 14 регулятор имеет только пропорциональную составляющую П=1. Видно, что сигнал за Т=100с не приходит в установленное значение.

Рисунок 14 – Выходной сигнал с датчика температуры

На рис. 15 регулятор имеет только пропорциональную и дифференциальную составляющие П=1,01 Д=5. Видно, что сигнал за Т=100с приходит в установленное значение и имеет статическую ошибку, следовательно, необходимо добавить интегральный компонент.

Рисунок 15 – Выходной сигнал с датчика температуры

На рисунке 16 регулятор имеет все составляющие П=1.09, Д=0.055, И=0.01. Видно, что сигнал за Т=100с не приходит в установленное значение.

Рисунок 16 – Выходной сигнал с датчика температуры

На рис. 17 и 18 регулятор имеет все составляющие П=1.06, Д=0.0558, И=0.0209. Видно, что что сигнал за время до Т=100с приходит в 5% коридор установленного значения. Перерегулирование равно 9,9%.

Рисунок 17– Выходной сигнал с датчика температуры

Рисунок 18 – Выходной сигнал с датчика температуры

3.3 	Подпрограмма усилителя

Выходной сигнал с ПИД регулятора умножается на коэффициент усиления Ку=0.5 (рис. 19).

Рисунок 19 – Подпрограмма усилителя

3.4 	Подпрограмма расчета выходного сигнала с нагревателя и печи

Алгоритм расчета значения выходного сигнала был представлен на рисунке 8.  На рис. 20 и 21 подпрограмма расчета выходного сигнала: с помощью счетчиков С5:0, С5:1, С5:2 рассчитываются три значения разности входного сигнала и предыдущего. Рассчитывается произведение ΔUi с h(t), где h(t) вычисляется в подпрограмме для расчета переходной характеристики (рис. 22) по формуле (2.8). Рассчитывается сумма этих сигналов и предыдущего значения выходного сигнала Yold и записывается в значение выходного сигнала Y.

Рисунок 20 – Подпрограмма расчета выходного сигнала

Рисунок 21 – Подпрограмма расчета выходного сигнала

Рисунок 22 – Подпрограмма расчета переходной характеристики

3.5 	Подпрограмма датчика температуры с масштабированием

На рис. 23 представлена подпрограмма датчика температуры.

Рисунок 23 – Подпрограмма датчика температуры

3.6 	Подпрограмма транспортной задержки

Рисунок 24 – Подпрограмма транспортной задержки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате данной работы была разработана модель работы системы автоматического регулирования температуры печи с ПИД регулятором, был составлен алгоритм работы регулятора н настроен каждый коэффициент ПИД регулятора. Был получен опыт работы с лестничной логикой в ПО RSLogix 500, в которой и была реализована САР , на основе микропроцессора Allen-Bradley MicroLogix 1200 серии С.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

- Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием. – М.: Горячая линия-Телеком, 2009. – 608 с.

- Allen-Bradley, Rockwell Automation: Руководство пользователя RSLogix 500, 1998.